DC Motor Speed Regulator 12/24VDC 5A

Dieser Drehzahlsteller wurde speziell für Niederspannungs-Elektromotoren entwickelt. Die Haupteinsatzgebiete sind: Stufenlose Drehzahlregelung von Gleichstrombohrmaschinen, Modellautos, Scheibenwischermotoren sowie für Elektrowerkzeuge. Aufgrund der Puls-Breitensteuerung, die mit einer Frequenz ca. 20 kHz arbeitet, bleibt die Verlustleistung selbst bei niedrigen Drehzahlen gering. Durch die Verwendung eines MOSFET-Transistors lässt sich der Ausgangsstrom von 0 bis 5A stufenlos mit einem Potentiometer einstellen, wobei die Elektronik bei plötzlichem Blockieren des Motors geschützt ist. Der Einstellbereich des Motors erstreckt sich vom völligen Stillstand bis zur maximalen Drehzahl. Mit einem anderen zusätzlichen Potentiometer bietet das Gerät eine Möglichkeit lastunabhängige Drehzahlstabilisierung einzustellen. Damit werden Drehmoment- und Drehzahlverluste bei höheren Lasten vermieden und ein gleichmäßiger Motorlauf auch bei niedrigen Drehzahlen erreicht.

Highlights:

- Hohe Taktfrequenz  (ca. 20kHz), dadurch geräuscharmer Betrieb.

- hoher Wirkungsgrad durch Verwendung von Power MOSFET.

- Strombegrenzung einstellbar.

- Einstellbare „I x R“- Kompensation (Lastkompensation).

- Elektronischer Kurzschluss- und Überlastungsschutz.

- Panelmontage.

- Kompakte Abmessungen.

Technische Daten

Betriebsspannung:		12 ... 24 VDC(10..28VDC);

max. Belastbarkeit :		5 A;

Kühlkörpertemperatur:	12V/5A: ca. 50°C; 24V/5A: ca.75°C;

Strombegrenzung:		einstellbar von 0,2 bis 5 A;

Drehzahleinstellung:		von 0 - 100%;

Abmessungen:		45 x 45 x 30 mm (ohne PWM-Potentiometer);